技術摘記

鞋型左右側共用結構與試算範例

X、X2 共用 Y　　F = X理論 + dX

# 1. 共用結構

左側 X 與右側 X2 使用同一組 Y 軸理論值（鞋長方向，50～2160，共 25 點）。實際輪廓不是 X 理論值本身，而是：

F(y) = X理論(y) + dX(y)

因此 X(y)、X2(y) 在本文中均指 F，即修正後的實際座標。獨立變數必須是 Y；X2 沿 Y 並非單調，不能寫成單一的 F(X)。

## 1.1 中線與半寬

兩側合成一個共用模型，只保留兩條對同一 Y 定義的函數：

Xm(y) = [ X(y) + X2(y) ] / 2

H(y)  = [ X2(y) − X(y) ] / 2

還原：

X(y)  = Xm(y) − H(y)

X2(y) = Xm(y) + H(y)

第一筆（Y=50）：X=50，X2=40，故 Xm=45，H=−5。還原 45−(−5)=50、45+(−5)=40，與定義一致。

## 1.2 共用節點上的分段三次

全域一條多項式跟不上 X2 的斜率變化。精度做法是：Xm 與 H（或直接 X 與 X2）都建在同一組 Y 節點上，每段用三次式。

對 y ∈ [yi , yi+1]，令 Δ = y − yi：

Sᵢ(y) = aᵢ + bᵢ Δ + cᵢ Δ² + dᵢ Δ³

其中 aᵢ = S(yi)，即該節點的 X、X2、Xm 或 H。自然邊界 S''(y₁)=S''(yₙ)=0。測點上誤差為 0。

求值步驟：找出滿足 yi ≤ y ≤ yi+1 的段號 i，計算

S = a + (b + (c + d·Δ)·Δ)·Δ

定義域為 [50, 2160]，不要外插。

## 1.3 與本資料對應的節點（摘錄）

| Y | X | X2 | Xm | H | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 40 | 45 | −5 | 第 1 點／試算起點 |
| 140 | 110 | 155 | 132.5 | 22.5 | X2 前段急升 |
| 1070 | 155 | −90 | 32.5 | −122.5 | X2 谷底 |
| 1775 | 250 | 410 | 330 | 80 | X2 後段高峰附近 |
| 2040 | 195 | 405 | 300 | 105 | 第 24 點／試算 |

# 2. 試算範例

右側第 1 段（y ∈ [50, 140]）自然三次樣條：

X2(y) = 40 + 1.578558224 (y−50) − 3.713338847×10⁻⁵ (y−50)³

該段二次項係數為 0（自然邊界落在起點）。

## 2.1 X2(50)　—　節點，Δ = 0

y = 50 是第 1 段起點，也是原表第一筆。

Δ = 50 − 50 = 0

X2(50) = 40 + 1.578558224×0 − 3.713338847×10⁻⁵×0 = 40

與定義核對：X理論 + dX = 110 + (−70) = 40。結果：40。

## 2.2 X2(2040)　—　節點，Δ = 0

y = 2040 是第 24 段起點（該段區間 [2040, 2160]），a₂₄ = 405。

Δ = 2040 − 2040 = 0

X2(2040) = 405

與定義核對：X理論 + dX = 290 + 115 = 405。結果：405。

## 2.3 X2(24)　—　定義域外，僅示範外插

y = 24 < 50，已離開第 1 段定義區間。若仍套用第 1 段公式：

Δ = 24 − 50 = −26

(−26)³ = −17,576

1.578558224 × (−26) = −41.042513824

−3.713338847×10⁻⁵ × (−17,576) = +0.652652

X2(24) = 40 − 41.042514 + 0.652652 = −0.38986 ≈ −0.390

此值不可用於加工或控制。行程應限制在 Y ∈ [50, 2160]。

## 2.4 試算彙總

| 查詢 | Δ | 結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| X2(50) | 0 | 40 | 節點，可用 |
| X2(2040) | 0 | 405 | 節點，可用 |
| X2(24) | −26 | 約 −0.390 | 外插，不可用 |

# 3. 使用原則

•  輸入永遠是 Y；輸出同時得到 X(y) 與 X2(y)，或先算 Xm、H 再加減。

•  在節點上直接取 aᵢ，不必展開 Δ 的高次項（Δ=0）。

•  在兩節點之間才用該段 a、b、c、d。

•  Y 超出 [50, 2160] 時停止跟隨，不要沿用端點段外插。