技術報告

鞋型左右側輪廓共用模型

F = X + dX　｜　三次樣條　｜　台達 AX-3 PLC（E-CAM）

資料：鞋型表格1150902V2.xlsx　　日期：2026-09-03

# 1. 目的與結論

本報告整理鞋型左側（X）與右側（X2）在同一組 Y 軸理論值下的實際輪廓 F = X理論 + dX，比較全域多項式與共用節點三次樣條的精度，並說明在台達 AX-3 運動 PLC 上的實施方式。

•  定義：Fi = Xi理論 + dXi。獨立變數為 Y（鞋長方向），不能把 X 當自變數（X2 非單調）。

•  第一筆範例（右側）：Y1=50，X1=110，dX1=−70，故 F1 = X2(50) = 40。

•  X2(2040) = 405（節點值，與原表 290+115 一致）。Y=24 低於定義域 [50, 2160]，不可外插。

•  全域多項式無法同時滿足 X2 大斜率變化與測點精度；右側 7～9 次最大殘差仍約 14～15。

•  建議共用模型：同一組 25 個 Y 節點上的自然三次樣條，測點誤差為 0。等價寫法為中線 Xm 與半寬 H。

•  AX-3 上優先使用 E-CAM（每表最多 256 點；現有 25 點）。Y 為主軸，X 與 X2 為從軸，不要在 PLC 內硬算高次多項式。

# 2. 資料定義

原始檔含兩張工作表：左側(X軸)、右側(X2軸)。欄位為 Y 軸理論值、X 軸理論值、dX 差異值。實際輪廓定義為：

F(y) = X理論(y) + dX(y)

Y 範圍 50～2160，共 25 點，兩側共用同一組 Y。

## 2.1 左側 F（X）

| i | Y | X理論 | dX | F = X+dX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | -70 | 120 | 50 |
| 2 | 140 | 10 | 100 | 110 |
| 3 | 225 | 50 | 70 | 120 |
| 4 | 310 | 75 | 65 | 140 |
| 5 | 395 | 95 | 50 | 145 |
| 6 | 480 | 100 | 40 | 140 |
| 7 | 560 | 105 | 25 | 130 |
| 8 | 645 | 110 | 20 | 130 |
| 9 | 730 | 120 | 10 | 130 |
| 10 | 815 | 125 | 0 | 125 |
| 11 | 900 | 135 | 0 | 135 |
| 12 | 985 | 150 | -5 | 145 |
| 13 | 1070 | 170 | -15 | 155 |
| 14 | 1155 | 185 | -20 | 165 |
| 15 | 1240 | 205 | -25 | 180 |
| 16 | 1330 | 230 | -30 | 200 |
| 17 | 1415 | 255 | -35 | 220 |
| 18 | 1505 | 280 | -35 | 245 |
| 19 | 1595 | 300 | -40 | 260 |
| 20 | 1685 | 315 | -50 | 265 |
| 21 | 1775 | 320 | -70 | 250 |
| 22 | 1865 | 305 | -95 | 210 |
| 23 | 1955 | 295 | -90 | 205 |
| 24 | 2040 | 275 | -80 | 195 |
| 25 | 2160 | 285 | -80 | 205 |

## 2.2 右側 F（X2）

| i | Y | X理論 | dX | F = X+dX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 110 | -70 | 40 |
| 2 | 140 | 185 | -30 | 155 |
| 3 | 225 | 195 | -35 | 160 |
| 4 | 310 | 170 | -45 | 125 |
| 5 | 395 | 140 | -50 | 90 |
| 6 | 480 | 100 | -45 | 55 |
| 7 | 560 | 55 | -40 | 15 |
| 8 | 645 | 15 | -25 | -10 |
| 9 | 730 | -15 | -20 | -35 |
| 10 | 815 | -35 | -40 | -75 |
| 11 | 900 | -50 | -35 | -85 |
| 12 | 985 | -55 | -35 | -90 |
| 13 | 1070 | -60 | -30 | -90 |
| 14 | 1155 | -70 | -10 | -80 |
| 15 | 1240 | -65 | 0 | -65 |
| 16 | 1330 | -55 | 40 | -15 |
| 17 | 1415 | -25 | 70 | 45 |
| 18 | 1505 | 25 | 120 | 145 |
| 19 | 1595 | 75 | 160 | 235 |
| 20 | 1685 | 140 | 200 | 340 |
| 21 | 1775 | 210 | 200 | 410 |
| 22 | 1865 | 255 | 160 | 415 |
| 23 | 1955 | 280 | 130 | 410 |
| 24 | 2040 | 290 | 115 | 405 |
| 25 | 2160 | 285 | 100 | 385 |

# 3. 全域多項式為何不夠

Excel 圖表 Polynomial Trendline 與 LINEST 同為整段最小平方多項式。左側曲率較緩，5～6 次尚可當平滑近似；右側最大斜率約 |dX2/dY|≈1.28，二階變化約為左側兩倍。提高次數只會在兩端振盪（Runge 現象），無法穩定達到測點精度。

| 模型 | RMSE（約） | 最大殘差（約） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左側 5 次 | 9.4 | 20 | 可作平滑近似 |
| 左側 6 次 | 6.9 | 16 | 略佳 |
| 右側 4～6 次 | 22 | 40～43 | 跟不上陡坡 |
| 右側 7～9 次 | 7.6～7.8 | 14～15 | 仍不足以當加工軌跡 |
| 中線 Xm 7 次 | 6.0 | 15 | 結構對、基底仍不夠 |
| 半寬 H 7 次 | 3.2 | 6.7 | 較易擬合，Xm 仍差 |
| 共用 Y 三次樣條 | 0（測點） | 0（測點） | 建議方案 |

左側 5 次僅供近似，非正式軌跡：

F左(y) = 2.5349×10⁻¹³ y⁵ − 1.5479×10⁻⁹ y⁴ + 3.3464×10⁻⁶ y³ − 3.0481×10⁻³ y² + 1.1446 y − 3.8838

右側 7 次僅供近似：

F右(y) = 1.2627×10⁻¹⁸ y⁷ − 9.6389×10⁻¹⁵ y⁶ + 2.9139×10⁻¹¹ y⁵ − 4.4966×10⁻⁸ y⁴ + 3.8329×10⁻⁵ y³ − 1.7809×10⁻² y² + 3.6911 y − 104.29

# 4. 建議的共用模型

## 4.1 結構

X 與 X2 已經共用 Y。建議再拆成兩條較可解釋的函數：

Xm(y) = [X(y) + X2(y)] / 2

H(y)  = [X2(y) − X(y)] / 2

X(y)  = Xm(y) − H(y)，　　X2(y) = Xm(y) + H(y)

Xm 與 H 仍須用樣條，不可再各塞一條全域多項式。X2 斜率轉折可對應分段：50–225 急升、225–815 下降、815–1240 近平底、1240–1775 再急升、1775–2160 轉平。

## 4.2 自然三次樣條

對 y ∈ [yi, yi+1]，令 Δ = y − yi：

Si(y) = ai + bi·Δ + ci·Δ² + di·Δ³

•  ai = S(yi)，即該點的 F（或 Xm、H）。

•  自然邊界：S''(y1) = S''(yn) = 0。

•  測點上誤差為 0；一階、二階導數連續。

•  定義域 [50, 2160]，禁止外插。

•  求值：找到 yi ≤ y ≤ yi+1 的段 i，回傳 a + (b + (c + d·Δ)·Δ)·Δ。

## 4.3 檢核計算

| 查詢 | 結果 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| X2(50) | 40 | 第 1 段 Δ=0，等於 110+(−70) |
| X2(2040) | 405 | 第 24 段起點 Δ=0，等於 290+115 |
| X2(24) | 約 −0.390 | y=24 < 50，外插，不可用於加工 |

## 4.4 右側樣條節點與初斜率（X2）

ai 即 X2(yi)。第 16～20 段 b≈0.6～1.1，對應 X2 大斜率區。完整 c、d 係數用於控制器或離線產生凸輪密表；上機優先走 E-CAM 節點，不必在 PLC 展開全部係數。

| i | yi | yi+1 | a = X2(yi) | b（初斜率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 140 | 40 | 1.57855822 |
| 2 | 140 | 225 | 155 | 0.67621688 |
| 3 | 225 | 310 | 160 | -0.32375192 |
| 4 | 310 | 395 | 125 | -0.44003275 |
| 5 | 395 | 480 | 90 | -0.38670531 |
| 6 | 480 | 560 | 55 | -0.48373425 |
| 7 | 560 | 645 | 15 | -0.42064475 |
| 8 | 645 | 730 | -10 | -0.22697572 |
| 9 | 730 | 815 | -35 | -0.43615827 |
| 10 | 815 | 900 | -75 | -0.32250886 |
| 11 | 900 | 985 | -85 | -0.03851218 |
| 12 | 985 | 1070 | -90 | -0.05285420 |
| 13 | 1070 | 1155 | -90 | 0.07345838 |
| 14 | 1155 | 1240 | -80 | 0.11196185 |
| 15 | 1240 | 1330 | -65 | 0.36104716 |
| 16 | 1330 | 1415 | -15 | 0.62200769 |
| 17 | 1415 | 1505 | 45 | 0.93181335 |
| 18 | 1505 | 1595 | 145 | 1.08007300 |
| 19 | 1595 | 1685 | 235 | 1.08122800 |
| 20 | 1685 | 1775 | 340 | 1.09501500 |
| 21 | 1775 | 1865 | 410 | 0.37204535 |
| 22 | 1865 | 1955 | 415 | -0.08319639 |
| 23 | 1955 | 2040 | 410 | -0.03925979 |
| 24 | 2040 | 2160 | 405 | -0.10262665 |

## 4.5 左側樣條節點與初斜率（X）

| i | yi | yi+1 | a = X(yi) | b（初斜率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 140 | 50 | 0.82934235 |
| 2 | 140 | 225 | 110 | 0.34131530 |
| 3 | 225 | 310 | 120 | 0.13122502 |
| 4 | 310 | 395 | 140 | 0.19260814 |
| 5 | 395 | 480 | 145 | -0.01930465 |
| 6 | 480 | 560 | 140 | -0.11538956 |
| 7 | 560 | 645 | 130 | -0.07493790 |
| 8 | 645 | 730 | 130 | 0.03328275 |
| 9 | 730 | 815 | 130 | -0.05819308 |
| 10 | 815 | 900 | 125 | 0.02301900 |
| 11 | 900 | 985 | 135 | 0.14258767 |
| 12 | 985 | 1070 | 145 | 0.11251267 |
| 13 | 1070 | 1155 | 155 | 0.11324400 |
| 14 | 1155 | 1240 | 165 | 0.14039368 |
| 15 | 1240 | 1330 | 180 | 0.20753422 |
| 16 | 1330 | 1415 | 200 | 0.22401549 |
| 17 | 1415 | 1505 | 220 | 0.26833608 |
| 18 | 1505 | 1595 | 245 | 0.23863205 |
| 19 | 1595 | 1685 | 260 | 0.11046906 |
| 20 | 1685 | 1775 | 265 | -0.01384162 |
| 21 | 1775 | 1865 | 250 | -0.38843590 |
| 22 | 1865 | 1955 | 210 | -0.26574810 |
| 23 | 1955 | 2040 | 205 | -0.04857168 |
| 24 | 2040 | 2160 | 195 | -0.07047439 |

# 5. 台達 AX-3 PLC 實施

## 5.1 產品定位

AX-3 為台達 CODESYS／IEC 61131-3 控制器。鞋型跟隨屬多軸同步，應選運動型 CPU（AX-308E／316E／332E），而非純邏輯型 AX-300N／324N。程式環境為 DIADesigner-AX。

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 運動網路 | EtherCAT；308E 約 8 實軸／2 ms |
| 語言 | LD、ST、SFC、FBD、CFC |
| 運動指令 | PLCopen MC、電子齒輪、E-CAM |
| E-CAM | 最多 80 張表，每表最多 256 點 |
| IO 擴充 | AS 系列模組，最多 32 台 |
| 其他介面 | 雙 Ethernet、RS-232/485、OPC UA、編碼器／SSI |

## 5.2 建議軸配置

•  軸 0：Y（主軸，鞋長）

•  軸 1：X（左側從軸）

•  軸 2：X2（右側從軸）

•  單位須統一（user unit 與表上 50～2160 的換算一次定死）。軟體行程限制在 Y∈[50, 2160]。

## 5.3 推薦做法：E-CAM

將 25 個節點直接寫入凸輪表：主位置 = Yi，從位置 = Fi。左側 CAM_X、右側 CAM_X2，主軸同為 Y。

•  MC_Power 激磁 → MC_Home 回原 → 先用 MC_MoveAbsolute 確認單軸。

•  MC_CamTableSelect 選表。

•  Y 走位置或速度；MC_CamIn 將 X、X2 接到 Y。

•  結束以 MC_CamOut 脫離凸輪。

這就是控制器上的共用模型：一個 Y 網格、兩張凸輪表。測點精度由表格保證，X2 陡坡由凸輪插值吸收。

## 5.4 不建議的做法

•  把 Excel 趨勢線係數當成唯一加工軌跡。

•  在週期任務裡即時計算 7 次以上多項式（數值不穩、難維護、與軸任務同步差）。

•  對 y<50 或 y>2160 外插（例如先前試算的 X2(24)）。

## 5.5 上線步驟摘要

安裝 DIADesigner-AX → 建專案並選擇正確 CPU → HWCONFIG 掛電源、AS IO、EtherCAT 從站 → USB 或 Ethernet 下載 → 設定軸參數與原點 → 單軸試走 → 匯入兩張凸輪表 → CamIn 聯動 → 以實際單位驗證 X2(50)=40、X2(2040)=405。

# 6. 建議與後續

•  軌跡精度以「過測點誤差 = 0」為準時，採用樣條或 E-CAM，放棄單一全域 F(y)。

•  若只要外觀平滑近似，左側 5～6 次、右側至少 7 次，並接受最大誤差約 15。

•  下一步可產出：E-CAM 點表（Y, X, X2）、ST 樣條求值函式、或 DIADesigner-AX 軸與凸輪設定清單。

•  正式加工前須完成單位換算、軟體極限、回原與安全迴路。本報告不替代機台調試。

# 7. 參考

鞋型表格1150902V2.xlsx（左側 X、右側 X2）。台達 AX-3 Series Operation Manual、Quick Start、DIADesigner-AX（E-CAM／PLCopen 章節）。多項式與樣條係數以 NumPy polyfit 及 SciPy CubicSpline（bc_type=natural）對 25 點計算。